# Sprint 2 – Planteamiento de la configuración de red

## 1. Ubicación de los racks

Se define una arquitectura centralizada con un rack principal y varios racks secundarios distribuidos por edificio.

### Rack principal

El rack principal estará ubicado en el Edificio D, planta 2, dentro de la sala de servidores y comunicaciones.

Este rack será el núcleo de la infraestructura de red del campus, ya que concentrará los equipos críticos:

router principal;

firewall perimetral;

switch core;

servidores corporativos;

sistema de copias de seguridad;

enlace principal a internet.

### Racks secundarios

Cada edificio dispondrá de un rack secundario para distribución local de red:

| Edificio | Ubicación |
| --- | --- |
| Edificio A | Planta 1, sala técnica de administración |
| Edificio B | Planta 1, sala técnica junto a aulas de informática |
| Edificio C | Planta 1, sala técnica de laboratorios |
| Edificio D | Planta 2, sala de servidores principal |

## 2. Conexión entre edificios

La interconexión entre edificios se plantea mediante una topología en estrella:

Todos los edificios estarán conectados directamente al rack principal del edificio D.

La conexión entre racks se realizará mediante fibra óptica multimodo o monomodo, según la distancia final entre edificios.

Cada rack secundario se conectará al switch core central mediante enlaces troncales de alta capacidad (10 Gbps recomendados).

### Esquema lógico

[ Internet ]
                     |
               [ Router ISP ]
                     |
                [ Firewall ]
                     |
               [ Switch Core ]
                     |
     -----------------------------------------
     |              |             |          |
 [ Rack A ]     [ Rack B ]    [ Rack C ]  [ Rack D ]

## 3. Dispositivos principales de red

Se utilizarán los siguientes equipos:

### En el rack principal

1 router principal

1 firewall UTM

1 switch core capa 3

2 servidores físicos

1 NAS para copias de seguridad

1 SAI/UPS

paneles de parcheo

### En racks secundarios

1 switch de distribución por edificio

panel de parcheo

electrónica de acceso

puntos de acceso Wi-Fi gestionados

sistema eléctrico protegido

## 4. Redes que se van a crear

Se plantea segmentar la red en varias VLAN para separar tráfico y mejorar seguridad.

### VLAN previstas

| VLAN | Uso |
| --- | --- |
| VLAN 10 | Administración |
| VLAN 20 | Profesorado |
| VLAN 30 | Alumnado |
| VLAN 40 | Laboratorios |
| VLAN 50 | Invitados / Wi-Fi público |
| VLAN 60 | Servidores |
| VLAN 70 | CCTV / IoT |
| VLAN 99 | Gestión de red |

## 5. Zonas según nivel de seguridad

Se clasifican las áreas del campus en tres niveles:

## Zonas públicas

Acceso controlado pero abierto a usuarios:

recepción;

biblioteca;

cafetería;

zonas comunes;

Wi-Fi invitados.

## Zonas privadas

Uso interno del personal:

administración;

despachos;

aulas;

salas docentes.

## Zonas críticas

Infraestructura con acceso restringido:

CPD;

sala de servidores;

racks;

laboratorios técnicos;

sistemas de seguridad;

backups.

Estas zonas deberán tener medidas adicionales:

firewall interno;

control de acceso;

videovigilancia;

monitorización;

segmentación de red estricta.

## 6. Ubicación de los servidores

Los servidores estarán centralizados en el rack principal del Edificio D.

Servicios previstos:

servidor de archivos;

servidor DHCP;

servidor DNS;

servidor Active Directory;

servidor web interno;

servidor de copias de seguridad;

monitorización de red;

control de usuarios.

## 7. Conclusión del Sprint 2

En este sprint queda definida la base del diseño de red:

un núcleo central en el edificio D;

distribución por racks secundarios en cada edificio;

interconexión por fibra óptica;

segmentación mediante VLAN;

separación por zonas de seguridad;

centralización de servidores en CPD.

Con este planteamiento, en el siguiente sprint ya se podrá desarrollar:

direccionamiento IP;

configuración de VLAN;

cableado detallado;

Wi-Fi;

servicios de red;

seguridad avanzada.